Tuto install OS raspberry0w

Installer raspian 32 bits : PiWebRadio Project (kevincastejon.fr)

Telecharger RaspBerry Pi Imager v1.8.5

Modele de Raspbery Pi : Raspberry Pi Zero 2W

OS : RaspBerry Pi OS (32 bit)

Stockage : MASS STORAGE DEVICE USB

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade –y

pour communiquer par FTP via filezilla :

- Menu/préférences/configuration du RaspBerry Pi/Interfaces/SSH :ON

- Config de filezilla

  - Protocole SFTP – SSH File

  - Hôte 192.168.1.13

  - Type d’authentification : Normale

  - Utilisateur : pierre

  - Mot de passe : topgun12

Menu/ préférences/Screen configuration/disposition/screens/resolution/1280x960

Sudo apt-get autoremove chromium

Sudo apt-get autoremove firefox

{ installer midori (browser internet, pas indispensable) : Raspberry Pi Midori Browser - Pi My Life Up }

Dans thonny cliquer sur ‘switch to regular mode’ a droite de l’ icone ukrain

si LIB n’est pas installé : Installer une bibliothèque avec Thonny — SNT (ababsurdo.fr)

si ImportError: cannot import name 'ImageTK': sudo apt-get install python3-pil.imagetk

sudo apt-get install mpg123

IMPORTANT

sudo alsamixer

F6 (sélectionner defaut :1)

sudo dpkg –configure –a

sudo apt-get install vlc

installer codec wm8960 :

dans dossier boot/

sudo nano config.txt pour editer le fichier en mode readonly

ajouter la ligne

arm_64bit=0

ctrlx  ,y

git clone https://github.com/waveshare/WM8960-Audio-HAT

attention activer préférences/interfaces/ssh ON pour éviter le msg d’erreur ‘TLS connexion terminée pas correctement’

cd WM8960-Audio-HAT

sudo ./install.sh

sudo reboot

- Install ibraries

sudo apt-get install libasound2-dev

git clone https://github.com/larsimmisch/pyalsaaudio

cd pyalsaaudio

sudo python3 setup.py build

sudo python3 setup.py install

pour transferer des fichiers de pc à Raspberry utiliser ftp :

192.168.1.18 pour le piB+

topgun12

Configuration du Raspberry PI

Interfaces SSH : ON   => autorisation ftp

Installation de Pillow (import d’image jpeg ds TkInter)

sudo apt-get install python3-pil python3-pil.imagetk

//////////////////////////////////////////////////////////

Install pyaudio

sudo apt-get install python3-pyaudio

Install vlc :

Pip install python.vlc --break-system-packages

How_to_install_the_LCD_driver_V1.2.pdf (lcdwiki.com) :

Driver LCD :

sudo rm -rf LCD-show

git clone https://github.com/goodtft/LCD-show.git

chmod -R 755 LCD-show

cd LCD-show/

sudo ./LCD24-show

config raspberry piB+

sudo apt-get install proftpd

config SSH :

- sudo raspi-config

3 interface options : ON

Changer le device audio par défaut ;

create /etc/asound.conf with following:

pcm.!default {

type hw

card 1

}

ctl.!default {

type hw

card 1

}

///////////////OLED/////////////////////

24

15

13

19

23

2

- Ouvrez le terminal et tapez la commande suivante :

- sudo raspi-config

- Naviguez vers “Options d’interfaçage” et sélectionnez “I2C”.

- Activez l’interface I2C en sélectionnant “Oui”.

- Idem avec SPI

Menu/preferences/screen configuration/Disposition/Screens/HDMI-1/Resolution.1280x960

pip3 install adafruit-circuitpython-ssd1306 --break-system-packages

--break-system-packages : si error externally managed environment

///////////////IR REMOTE///////////////////////////////////////

S

-

GndPIO

SdaPIO

3.3V

Xw

Dans boot/firmware/config.txt ajouter (sudo nano config.txt) :

dtoverlay=gpio-ir,gpio_pin=XX

XX=pin GPIO cablé sur S

sudo apt install ir-keytable

sudo ir-keytable -v -t -p all –s rc1

$

sudo pip3 install evdev --break-system-packages

sudo apt-get install evtest

sudo evtest (pour tester la télécomande)

choisir le device (gpio_ir_recv)

raspberry pi - Raspbian python script at boot keeps failing - Stack Overflow

///////////////CLAVIER///////////////////////////////////////

mkdir keypad-rpi && cd keypad-rpi

wget -O keypad.py https://raw.githubusercontent.com/rainierez/MatrixKeypad_Python/master/matrix_keypad/RPi_GPIO.py

///////////////REGLAGE OUTPUT MONO///////////////////////////////////////

set mono mode as default in alsa  :

alsamixer

F6 : sélectionner la carte son

Onglet <DAC Mono> : changer stéréo en MONO

Sauvegarder la config au reboot : sudo mv /var/lib/alsa/asound.state   /etc/asound.state

///SFTP  en MODE CONSOLE ne FONCTIONNE PAS///////////////////////////////

raspbian - RASPBERRY PI ZERO - SSH working but PING fails in console mode - Raspberry Pi Stack Exchange

sudo apt install isc-dhcp-client

sudo systemctl stop NetworkManager

sudo systemctl stop wpa_supplicant

sudo nano  /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf :

ajouter :

network={

ssid="Livebox-6C10"

psk="--My-WEP-KEY"

}

Startx (lance mode graphique) ou ctrl-alt-F[1-6]

sudo wpa_supplicant -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

ouvrir une seconde fenêtre terminal

sudo dhclient -v wlan0

ip addr (pour récupérer l’adresse IP)

ping l’adresse_IP  de lamachine hôte pour vérifier la connexion

///LANCEMENT AUTOMATIQUE du paramétrage ip-keytable et du pg bbdradio.py AU BOOT en dernier////////////////////////

How do you make a systemd service as the last service on boot? - Super User

- Créer un shell script /home/pierre/Documents/remote.sh

Contenant la ligne : sudo /usr/bin/ir-keytable –p all –s rc1

Le rendre executable, vérifier en faisant sh remote.sh

- Dans bbdradio.py ajouter :

Import os

os.system(‘sh /home/pierre/Documents/remote.sh’)

- Create a target unit /etc/systemd/system/custom.target file with AllowIsolate=yes

[Unit]

Description=My Custom Target

Requires=multi-user.target

After=multi-user.target

AllowIsolate=yes

- Create you service unit file /etc/systemd/system/myboot-service.service with After=multi-user.target and WantedBy=custom.target

[Unit]

Description=My custom command

After=multi-user.target

[Service]

Type=simple

Execstart= usr/bin/python /home/pierre/Documents/bbdradio.py

WorkingDirectory= home/pierre/Documents

Restart=on-failure

[Install]

WantedBy=custom.target

- Create the /etc/systemd/system/custom.target.wants directory

- Link your myboot-service.service into /etc/systemd/system/custom.target.wants

Sudo ln -s /etc/systemd/system/myboot-service.service   /etc/systemd/system/custom.target.wants

Reload systemd with sudo systemctl daemon-reload

- Set the system default target as custom.target

Sudo systemctl set-default custom.target

sudo systemctl enable my_boot.service

sudo systemctl start my_boot.service

## Comment supprimer un service sous Linux

## Instructions pour la suppression d'un service

Pour supprimer un service sous Linux, procédez comme suit :

- Ouvrez un terminal.

- Tapez la commande :

sudo systemctl stop <service_name>

Copier

(remplacez <nom_du_service> par le nom du service à supprimer). Cette commande arrêtera le service s'il est en cours d'exécution.

- Entrez la commande pour désactiver le service de démarrage automatique au démarrage du système.

sudo systemctl disable <service_name>

Copier

- Ensuite, utilisez la commande pour supprimer le fichier de service du répertoire /etc/systemd/system/.(Remplacez <nom_du_service> par le nom du service à supprimer).

sudo rm /etc/systemd/system/<service_name>

Copier

- Enfin, entrez la commande pour mettre à jour le système et supprimer les informations relatives au service :

sudo systemctl daemon-reload

Copier

Note : Soyez prudent lorsque vous supprimez un service, assurez-vous que vous supprimez le bon service et qu'il n'est plus nécessaire.

///AJOUT de DOSSIERS AU PATH PYTHON////////////////////////////////////////////

Python path

Sudo nano /home/pierre/.bashrc

export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:/home/pierre/mon_dossier

export PYTHONPATH :$PYTHONPATH:/home/pierre/.local/lib/python3.11/site-packages

///LANCEMENT AUTOMATIQUE bbdradio.py AU BOOT///////////////////////////////

>  crontab –e

Ajouter :

@reboot sleep 60 && python bbdradio.py

REMPLACE SYSTEMD

///SSH///////////////////////////////

Dans une fenêtre windows (cmd)

ssh pierre@192.168.1.13

topgun12

rsync ~/Dir1/toto.txt  pierre@192.168.1.13:~/Desktop/test

si le nom comporte des espaces

rsync ~/Dir1/ « toto best.txt »  pierre@192.168.1.13:~/Desktop/test

scp  C:/Users/Administrateur/Documents/GitHub/liveradio/trig_ir.py pierre@192.168.1.13:/home/pierre/Documents/trig_ir.py

tuer un process python :

ps –ef

repérer le process par son <pid>

kill -9 <pid>

ou alors :

kill `ps -ef | grep " home/pierre/Documents/bbdradio.py" | awk -F"  " ' {print $3}'

~.  Pour terminer une session ssh

IMPORTANT :

- relier la masse Rspi à la masse PCB Livebox

- relier le pin 1 Rspi à la 4ème broche d’alim 3.3V du PCB LIvebox

Si l’alim n’est pas connectée le clavier fonctionne correctement mais pas l’encodeur rotatif